IuK – Systeme

Information und Kommunikation – Systeme

- Hardware, Netzwerke

- Verknüpfung

- Funktion

- Bauplan von Rechnern

- Anwendung

- Betriebssystem

- Schaltkreise

- Logik

- Gather

- Person bezogene Daten

- Überwachung

Binäre Kodierung und Schaltvariablen

Schaltvariablen bzw. logische Variablen können nur zwei Werte annehmen

- 0 bzw. false = „nein“

- 1 bzw. true = „ja“

Aufgaben siehe PowerPoint

- Reinschaltung: nur „und“ möglich, weil sonst die Verbindung unterbrochen wird

- Lösung:

1a) Tür ist geöffnet und der Motor läuft nicht

1b) Tür ist geschlossen und der Motor läuft

| X1 | X2 | y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

1c)

Schnittmenge

- Nach unten geöffnetes „u“

Vereinigungsmenge

- Nach oben geöffnetes „u“

Weitere Übung

| X1 | X2 | X1 und x2 | X1 oderx2 | X1/x2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Differenzmenge

- Ergebnis von x1 – x2

Beschreibung des Systemverhaltens durch eine aussagenlogische Formel (Schaltfunktion)

„Motor läuft“    gdw. genau dann wenn   „Tür ist geschlossen“  und   „Knopf ist gedrückt“

= Schaltterm

y = x1   ˄   x2

technische Realisierung mit Logikbaustein:

x1

&       y

X2

Aufgabe: Der n-Türöffner

Problem – die Haustür soll sich öfnen, wenn der Türöffner im ersten oder im zweiten Stock gedrückt wird

- Verstollständigen Sie die WWT (Wahrheitswerttabelle)

- Nennen Sie die Schaltvariablen

- Formulieren Sie die Schaltfunktion

| x1 | x2 | y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

- x1: Türöffner erster Stock gedrückt

x2: Türöffner Erdgeschoss gedrückt

y: Haustür ist geöffnet

- „Haustür öffnet sich“ gdw. „Türöffner erster Stock drücken“ oder „Türöffner Erdgeschoss drücken“

y = x1  ˅  x2

x1

≥1      y

x2

Übung 1:

- Notieren Sie den entsprechenden Schaltterm

(a ˄ b) ˅  (a ˄ c) =y

a ˄ (b ˅ c) = y

- Ergänzen sie die zugehörige Wertetabelle

| a | b | c | y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Übung 2:

y = a ˄ (a ˅ b ˅ c)

y = 2a ˄ (b ˅ c)

y

a

&

≥1

b

c

Zeichnen sie die entsprechende Schaltung und ergänzen die die zugehörige Wertetabelle

| a | b | c | y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Übung 3:

Bei einer Talent – Show – King – of – IFSY entscheidet einen 3er- Jury per Mehrheitsabstimmung, ob ein Kandidat weiterkommt oder nicht.

- Erstellen sie die Wertetabelle

| a | b | c | y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

- Entwickeln sie einen Schaltterm für y

y = (a ˄ b) ˅ (a ˄ c) ˅ (b ˄ c)

- Zeichnen Sie die Schaltung