Vortrag: Flipflop

Inhalt:

- Modellierung der Schaltung (Gatter)

- Wahrheitswerttabelle

- Theoretische Erklärung der Schaltung

- Logische-rechnerische Erklärung

- Selbstgewähltes Beispiel (z.B. Aufzug)

Geschichte:

Hier ist eine kürzere, gut verständliche Zusammenfassung für deinen Vortrag:

Die Flipflop-Schaltung wurde 1918 von den englischen Ingenieuren William Henry Eccles und Frank W. Jordan entwickelt und zunächst als Eccles-Jordan-Schaltung bezeichnet. Sie entstand bei der Suche nach Zählschaltungen mit Radioröhrenverstärkern.

Später wurde sie unter anderem im Zweiten Weltkrieg im Computer Colossus eingesetzt.

Die heute üblichen Namen der Flipflop-Typen wie RS-, D-, T- und JK-Flipflop gehen auf Montgomery Phister zurück, der sie ab 1954 einführte.

https://de.wikipedia.org/wiki/Flipflop

Was ist ein Flipflop?

Ein Flipflop ist eine elektronische Schaltung aus der Digitaltechnik, die zwei stabile Zustände hat: entweder „0“ oder „1“. Man nennt es deshalb auch ein bistabiles Kippglied.

Das Besondere ist:
Ein Flipflop kann ein Bit (also eine 0 oder 1) speichern – und zwar so lange, bis sich das Eingangssignal ändert.

Man kann sich das wie einen einfachen Speicher vorstellen:

- Wenn ein bestimmtes Signal anliegt („Set“), wird der Zustand auf 1 gesetzt

- Wenn ein anderes Signal kommt („Reset“), wird er wieder auf 0 zurückgesetzt

- Ohne neues Signal bleibt der Zustand einfach erhalten

Deshalb sind Flipflops ein Grundbaustein von Computern und Mikroprozessoren, weil sie Informationen speichern können.

https://studyflix.de/informatik/flipflop-schaltungen-995

Modellierung der Schaltung:

Ein Flipflop wird aus logischen Gattern aufgebaut, meist aus NOR- oder NAND-Gattern.

Beim einfachsten Beispiel, dem RS-Flipflop, sind zwei Gatter rückgekoppelt. Das bedeutet:

- Der Ausgang des ersten Gatters geht in den Eingang des zweiten

- Und umgekehrt

Dadurch entsteht ein System, das seinen Zustand selbst halten kann.

Wichtig für den Vortrag:
„Die Rückkopplung sorgt dafür, dass das Flipflop seinen Zustand speichert.“

Wahrheitswerttabelle:

| S (Set) | R (Reset) | Q (Ausgang) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | bleibt gleich |
| 1 | 0 | 1 (gesetzt) |
| 0 | 1 | 0 (zurückgesetzt) |
| 1 | 1 | nicht erlaubt |

Kurz erklären:

- Set = 1 → Q wird 1

- Reset = 1 → Q wird 0

- Beide gleichzeitig → Fehlerzustand

## Theoretische Erklärung der Schaltung

Ein Flipflop ist ein sogenanntes bistabiles System:
Es hat genau zwei stabile Zustände (0 und 1).

Durch die Rückkopplung bleibt der aktuelle Zustand erhalten, auch wenn kein neues Signal anliegt.

## Logisch-rechnerische Erklärung

Hier erklärst du, wie die Gatter mathematisch arbeiten:

Beim RS-Flipflop mit NOR-Gattern gilt z. B.:

- Q = NICHT (R ODER Q̅)

- Q̅ = NICHT (S ODER Q)

Das bedeutet:

- Die Ausgänge hängen immer voneinander ab

- Dadurch stabilisiert sich das System in einem Zustand

## Beispiel: Lichtschalter mit Speicherfunktion

Stell dir eine Lampe vor, die über zwei Taster gesteuert wird:

- Ein Taster ist „Einschalten“ (Set)

- Der andere ist „Ausschalten“ (Reset)

### Funktionsweise:

- Wenn du den Einschaltknopf drückst, geht das Licht an → Zustand = 1

- Das Licht bleibt an, auch wenn du den Knopf loslässt

- Erst wenn du den Ausschaltknopf drückst, geht das Licht aus → Zustand = 0

Verbindung zum Flipflop:

- Set (S) → Licht wird eingeschaltet

- Reset (R) → Licht wird ausgeschaltet

- Speicherfunktion → Licht bleibt im aktuellen Zustand

Quellen:

https://studyflix.de/informatik/flipflop-schaltungen-995

https://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0209031.htm

https://de.wikipedia.org/wiki/Flipflop

https://fmh-studios.de/theorie/digitaltechnik/rs-flipflop/

### Geschichte

- 1918: Entwicklung durch William Henry Eccles und Frank W. Jordan

- Ursprünglicher Name: Eccles-Jordan-Schaltung

- Entstand bei Forschung zu Zählschaltungen mit Radioröhren

- Einsatz im Zweiten Weltkrieg (z. B. im Computer „Colossus“)

- Ab 1954: Einführung der Bezeichnungen RS-, D-, T- und JK-Flipflop durch Montgomery Phister

### Was ist ein Flipflop?

- Digitale elektronische Schaltung

- Hat zwei stabile Zustände: 0 oder 1

- → „bistabiles Kippglied“

- Speichert genau 1 Bit

- Zustand bleibt erhalten, bis Eingangssignal sich ändert

Funktion:

- Set (S) → Zustand wird 1

- Reset (R) → Zustand wird 0

- Kein Signal → Zustand bleibt gespeichert

→ Grundbaustein von Computern und Mikroprozessoren

Modellierung der Schaltung

- Aufbau aus logischen Gattern (NOR oder NAND)

- Beispiel: RS-Flipflop

- Zwei Gatter sind rückgekoppelt:

  - Ausgang 1 → Eingang 2

  - Ausgang 2 → Eingang 1

- Rückkopplung ermöglicht Speicherung

### Wahrheitswerttabelle (RS-Flipflop)

- S = 0, R = 0 → Zustand bleibt gleich

- S = 1, R = 0 → Q = 1 (gesetzt)

- S = 0, R = 1 → Q = 0 (zurückgesetzt)

- S = 1, R = 1 → nicht erlaubt (Fehlerzustand)

### Theoretische Erklärung

- Flipflop = bistabiles System

- Zwei stabile Zustände: 0 und 1

- Rückkopplung hält aktuellen Zustand

- Speicherung auch ohne Eingangssignal

### Logisch-rechnerische Erklärung

- Beispiel mit NOR-Gattern:

  - Q = NICHT (R ODER Q̅)

  - Q̅ = NICHT (S ODER Q)

Bedeutung:

- Ausgänge hängen voneinander ab

- System stabilisiert sich selbst in einem Zustand

### Beispiel: Lichtschalter (Speicherfunktion)

- Zwei Taster:

  - Set → Einschalten

  - Reset → Ausschalten

Ablauf:

- Einschalten → Licht = an (1)

- Zustand bleibt bestehen

- Ausschalten → Licht = aus (0)

Bezug zum Flipflop:

- Set = Licht an

- Reset = Licht aus

- Speicherung = Zustand bleibt erhalten