Vortrag: Flipflop

Inhalt:

- Modellierung der Schaltung (Gatter)

- Wahrheitswerttabelle

- Theoretische Erklärung der Schaltung

- Logische-rechnerische Erklärung

- Selbstgewähltes Beispiel (z.B. Aufzug)

Geschichte:

Hier ist eine kürzere, gut verständliche Zusammenfassung für deinen Vortrag:

Die Flipflop-Schaltung wurde 1918 von den englischen Ingenieuren William Henry Eccles und Frank W. Jordan entwickelt und zunächst als Eccles-Jordan-Schaltung bezeichnet. Sie entstand bei der Suche nach Zählschaltungen mit Radioröhrenverstärkern.

Später wurde sie unter anderem im Zweiten Weltkrieg im Computer Colossus eingesetzt.

Die heute üblichen Namen der Flipflop-Typen wie RS-, D-, T- und JK-Flipflop gehen auf Montgomery Phister zurück, der sie ab 1954 einführte.

https://de.wikipedia.org/wiki/Flipflop

Was ist ein Flipflop?

Ein Flipflop ist eine elektronische Schaltung aus der Digitaltechnik, die zwei stabile Zustände hat: entweder „0“ oder „1“. Man nennt es deshalb auch ein bistabiles Kippglied.

Das Besondere ist:
Ein Flipflop kann ein Bit (also eine 0 oder 1) speichern – und zwar so lange, bis sich das Eingangssignal ändert.

Man kann sich das wie einen einfachen Speicher vorstellen:

- Wenn ein bestimmtes Signal anliegt („Set“), wird der Zustand auf 1 gesetzt

- Wenn ein anderes Signal kommt („Reset“), wird er wieder auf 0 zurückgesetzt

- Ohne neues Signal bleibt der Zustand einfach erhalten

Deshalb sind Flipflops ein Grundbaustein von Computern und Mikroprozessoren, weil sie Informationen speichern können.

https://studyflix.de/informatik/flipflop-schaltungen-995

Modellierung der Schaltung:

Ein Flipflop wird aus logischen Gattern aufgebaut, meist aus NOR- oder NAND-Gattern.

Beim einfachsten Beispiel, dem RS-Flipflop, sind zwei Gatter rückgekoppelt. Das bedeutet:

- Der Ausgang des ersten Gatters geht in den Eingang des zweiten

- Und umgekehrt

Dadurch entsteht ein System, das seinen Zustand selbst halten kann.

Wichtig für den Vortrag:
„Die Rückkopplung sorgt dafür, dass das Flipflop seinen Zustand speichert.“

Wahrheitswerttabelle:

## Kurz erklärt

- S = 1 → Ausgang wird 1

- R = 1 → Ausgang wird 0

- S = R = 0 → Zustand bleibt gespeichert

- S = R = 1 → undefiniert / verboten

Kurz erklären:

- Set = 1 → Q wird 1

- Reset = 1 → Q wird 0

- Beide gleichzeitig → Fehlerzustand

## Theoretische Erklärung der Schaltung

Ein Flipflop ist ein sogenanntes bistabiles System:
Es hat genau zwei stabile Zustände (0 und 1).

Durch die Rückkopplung bleibt der aktuelle Zustand erhalten, auch wenn kein neues Signal anliegt.

## RS-Flipflop (Reset-Set)

Funktion:

- Set (S) → setzt Q auf 1

- Reset (R) → setzt Q auf 0

- Speichert einen Zustand

Besonderheit:

- Zustand S = 1 und R = 1 → nicht erlaubt

Verwendung:

- Einfache Speicherfunktionen

- Grundbaustein für andere Flipflops

## 🔹 D-Flipflop (Data-Flipflop)

Funktion:

- Übernimmt den Wert von D (0 oder 1) bei einem Takt

- Speichert diesen Wert

Besonderheit:

- Kein verbotener Zustand

- Sehr stabil und zuverlässig

Verwendung:

- Register (Datenspeicher im Prozessor)

- Synchronisierte Schaltungen

## 🔹 T-Flipflop (Toggle-Flipflop)

Funktion:

- Wechselt Zustand bei jedem Signal:

  - 0 → 1

  - 1 → 0

Besonderheit:

- „Umschalter“

Verwendung:

- Zähler (z. B. Binärzähler)

- Frequenzteilung (Signal halbieren)

## 🔹 JK-Flipflop

Funktion:

- Kombination aus RS und T

- Kein verbotener Zustand

Verhalten:

- J = 1, K = 0 → Set (1)

- J = 0, K = 1 → Reset (0)

- J = 1, K = 1 → Zustand wird umgeschaltet

Verwendung:

- Universell einsetzbar

- Komplexere Schaltungen und Zähler

## 🔹 Kurz-Zusammenfassung (Merksatz)

- RS → einfaches Speichern

- D → sicheres Speichern mit Takt

- T → Umschalten

- JK → vielseitige Kombination

## Logisch-rechnerische Erklärung

Hier erklärst du, wie die Gatter mathematisch arbeiten:

Beim RS-Flipflop mit NOR-Gattern gilt z. B.:

- Q = NICHT (R ODER Q̅)

- Q̅ = NICHT (S ODER Q)

Das bedeutet:

- Die Ausgänge hängen immer voneinander ab

- Dadurch stabilisiert sich das System in einem Zustand

# Alltagsbeispiel: Mikrowellen-Tür mit Licht

## 🔹 Situation

- Du öffnest die Tür der Mikrowelle → Licht geht an

- Du schließt die Tür → Licht bleibt aus

- Du drückst den Start → Gerät läuft

- Es läuft weiter, auch wenn du nichts mehr drückst

Wichtig: Die Mikrowelle „merkt sich“, ob sie laufen soll oder nicht.

| S (Start) | R (Stop) | Q (Zustand) | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | bleibt gleich | Zustand bleibt gespeichert |
| 1 | 0 | 1 | Mikrowelle an |
| 0 | 1 | 0 | Mikrowelle aus |
| 1 | 1 | nicht erlaubt | widersprüchlich |

### Kurz erklärt:

- Start (S) → Gerät wird eingeschaltet

- Stop (R) → Gerät wird ausgeschaltet

- Kein Signal → Zustand bleibt erhalten

## 🔹 Verbindung zum Flipflop

- Start = Set (S) → Gerät wird eingeschaltet

- Stopp / Tür öffnen = Reset (R) → Gerät wird ausgeschaltet

- Zustand bleibt gespeichert → Speicherfunktion

## 🔹 Warum das ein gutes Alltagsbeispiel ist

- Jeder kennt eine Mikrowelle

- Verhalten ist leicht zu verstehen

- Zeigt klar:

  - Zustand wird gespeichert

  - Zustand bleibt erhalten

- Perfekt als Übergang zu deiner Theorie

## 🔹 Was du im Vortrag sagen kannst

„Ein gutes Alltagsbeispiel ist eine Mikrowelle: Wenn ich sie starte, läuft sie weiter, ohne dass ich den Knopf gedrückt halten muss. Sie merkt sich also ihren Zustand. Genau das macht ein Flipflop – es speichert ein Signal.“

# 2. Beispiel: Taschenlampe mit „Ein-Knopf“ → T-Flipflop

| T (Taster) | Q (Zustand) | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| 0 | bleibt gleich | Zustand bleibt gespeichert |
| 1 | wechselt (toggle) | an → aus oder aus → an |

Erweiterte Darstellung (Zustandswechsel)

| Aktueller Zustand Q | T = 0 | T = 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

### Kurz erklärt:

- T = 0 → nichts passiert

- T = 1 → Zustand wird umgeschaltet

- Perfekt für „Ein-Knopf“-Systeme

## Alltagssituation

- Du hast nur einen Knopf

- Drücken:

    - Mal → Licht an

    - Mal → Licht aus

    - Mal → wieder an

👉 Also: Zustand wechselt bei jedem Druck

## Bezug zum T-Flipflop

- T = 1 → Zustand wird umgeschaltet (Toggle)

- Kein zweiter Knopf nötig

- Jeder Impuls verändert den Zustand

Quellen:

https://studyflix.de/informatik/flipflop-schaltungen-995

https://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0209031.htm

https://de.wikipedia.org/wiki/Flipflop

https://fmh-studios.de/theorie/digitaltechnik/rs-flipflop/

https://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0210033.htm

### Geschichte

- 1918: Entwicklung durch William Henry Eccles und Frank W. Jordan

- Ursprünglicher Name: Eccles-Jordan-Schaltung

- Entstand bei Forschung zu Zählschaltungen mit Radioröhren

- Einsatz im Zweiten Weltkrieg (z. B. im Computer „Colossus“)

- Ab 1954: Einführung der Bezeichnungen RS-, D-, T- und JK-Flipflop durch Montgomery Phister

### Was ist ein Flipflop?

- Digitale elektronische Schaltung

- Hat zwei stabile Zustände: 0 oder 1

- → „bistabiles Kippglied“

- Speichert genau 1 Bit

- Zustand bleibt erhalten, bis Eingangssignal sich ändert

Funktion:

- Set (S) → Zustand wird 1

- Reset (R) → Zustand wird 0

- Kein Signal → Zustand bleibt gespeichert

→ Grundbaustein von Computern und Mikroprozessoren

Modellierung der Schaltung

- Aufbau aus logischen Gattern (NOR oder NAND)

- Beispiel: RS-Flipflop

- Zwei Gatter sind rückgekoppelt:

  - Ausgang 1 → Eingang 2

  - Ausgang 2 → Eingang 1

- Rückkopplung ermöglicht Speicherung

### Wahrheitswerttabelle (RS-Flipflop)

- S = 0, R = 0 → Zustand bleibt gleich

- S = 1, R = 0 → Q = 1 (gesetzt)

- S = 0, R = 1 → Q = 0 (zurückgesetzt)

- S = 1, R = 1 → nicht erlaubt (Fehlerzustand)

### Theoretische Erklärung

- Flipflop = bistabiles System

- Zwei stabile Zustände: 0 und 1

- Rückkopplung hält aktuellen Zustand

- Speicherung auch ohne Eingangssignal

### Logisch-rechnerische Erklärung

- Beispiel mit NOR-Gattern:

  - Q = NICHT (R ODER Q̅)

  - Q̅ = NICHT (S ODER Q)

Bedeutung:

- Ausgänge hängen voneinander ab

- System stabilisiert sich selbst in einem Zustand

### Beispiel: Lichtschalter (Speicherfunktion)

- Zwei Taster:

  - Set → Einschalten

  - Reset → Ausschalten

Ablauf:

- Einschalten → Licht = an (1)

- Zustand bleibt bestehen

- Ausschalten → Licht = aus (0)

Bezug zum Flipflop:

- Set = Licht an

- Reset = Licht aus

- Speicherung = Zustand bleibt erhalten