Rechnerarchitektur

- Beschreibt den grundlegenden Aufbau eines Computers und wie seien Komponenten zusammenarbeiten

# 1. Von-Neumann-Architektur

### Entwickler & Hintergrund

- Benannt nach John von Neumann

- Entwickelt in den 1940er-Jahren im Umfeld des EDVAC project

- Ziel: ein universeller, programmierbarer Rechner

### Funktionsweise

- Gemeinsamer Speicher für Daten und Programme

- Zentrale Komponenten:

  - Rechenwerk (ALU)

  - Steuerwerk

  - Speicher

  - Ein-/Ausgabe

- Abarbeitung erfolgt sequentiell (Fetch–Decode–Execute-Zyklus)

### Vorteile

- Einfaches, flexibles Design

- Programme leicht speicherbar und änderbar

- Universell einsetzbar

### Nachteile

- Von-Neumann-Flaschenhals (gemeinsamer Bus für Daten & Befehle)

- Begrenzte Parallelität

- Leistungsengpässe bei modernen Anwendungen

# 2. Harvard-Architektur

### Entwickler & Hintergrund

- Entwickelt im Rahmen des Harvard Mark I project

- Kein einzelner „Erfinder“, sondern Forschungsteam an Harvard

### Funktionsweise

- Getrennte Speicher für:

  - Programme

  - Daten

- Separate Busse → gleichzeitiger Zugriff möglich

### Vorteile

- Höhere Geschwindigkeit durch Parallelität

- Kein Flaschenhals zwischen Daten & Befehlen

- Effizient für spezialisierte Systeme

### Nachteile

- Komplexere Hardware

- Weniger flexibel (Programme schwerer änderbar)

- Höherer Entwicklungsaufwand

# 3. Modifizierte Harvard-Architektur

### Hintergrund

- Weiterentwicklung der Harvard-Architektur

- Wird heute in vielen modernen Prozessoren verwendet (z. B. CPUs, Mikrocontroller)

### Funktionsweise

- Getrennte Caches für Daten und Befehle

- Gemeinsamer Hauptspeicher

- Kombination aus beiden Konzepten

### Vorteile

- Gute Balance aus Leistung und Flexibilität

- Schnell durch getrennte Zugriffe im Cache

- Praktisch für moderne Systeme

### Nachteile

- Komplexere Implementierung

- Cache-Kohärenz kann problematisch sein

# 4. Moderne Hochleistungsarchitekturen

## RISC-Architektur (Reduced Instruction Set Computer)

### Beispielunternehmen

- ARM

### Eigenschaften

- Einfache, schnelle Befehle

- Fokus auf Effizienz & Energieverbrauch

- Viele Register

### Vorteile

- Sehr energieeffizient

- Hohe Geschwindigkeit durch einfache Befehle

- Ideal für mobile Geräte

### Nachteile

- Mehr Befehle nötig für komplexe Aufgaben

- Stärker abhängig vom Compiler

## CISC-Architektur (Complex Instruction Set Computer)

### Beispielunternehmen

- Intel

### Eigenschaften

- Komplexe, mächtige Befehle

- Weniger Instruktionen pro Programm

- Hardware übernimmt mehr Arbeit

### Vorteile

- Kompakter Code

- Weniger Speicherbedarf

- Gut für allgemeine Anwendungen

### Nachteile

- Höherer Energieverbrauch

- Komplexe Prozessorarchitektur

- Schwerer zu optimieren

Monitor  HDMI, display port, VGA, DVI

Maus, Tastatur …  USB

SSD / HDD  SATA

## Einordnung im Kontext der John von Neumann-Architektur

### Was gehört zum „Speicherwerk“?

In der klassischen Von-Neumann-Architektur umfasst das Speicherwerk:

- den Hauptspeicher (RAM)

- dort werden Programme und Daten gemeinsam abgelegt

Der RAM ist direkt mit der CPU verbunden und wird aktiv im Rechenprozess genutzt.

### Was ist mit Festplatten?

- Festplatten (HDD/SSD) gehören nicht zum eigentlichen Speicherwerk im engeren architektonischen Sinn

- Sie zählen zu:

  - Sekundärspeicher / Massenspeicher

  - bzw. zur Ein-/Ausgabe (I/O)

Sie sind:

- langsamer

- nicht direkt Teil des Fetch–Decode–Execute-Zyklus

- dienen der dauerhaften Speicherung, nicht der unmittelbaren Verarbeitung

Von-Neumann-Architektur

Problem:

- Von-Neumann-Flaschenhals (gemeinsamer Bus für Daten & Befehle)

- Begrenzte Parallelität

- Leistungsengpässe bei modernen Anwendungen

Lösung durch Cache:

- Befehle und Daten, die üblicherweise als erstes drankommen, werden im Voraus in den Cache geholt, damit sie bei Bedarf sofort zur Verfügung stehen.

Bus – System

- Erklären sie die Aufgabe eines Bussystems im Computer

- Ordnen sie en folgenden Beschreibungen den richtigen Bus zu

  - Überträgt Informationen wie Befehle oder Rechenergebnisse

  - Entscheidet, ob gelesen oder geschrieben wird

  - Legt fest, welche Speicherzellen angesprochen wird

- Ein Programm möchte den Wert an der Speicheradresse 0x0040AB12 lesen. Beschreiben sie schrittweise, was dabei im Rechner passiert:

  - Welcher Bus wird zuerst benutzt?

  - Welche Information liegt auf welchem Bus?

  - Welche Rolle spielt der Steuerbus?

Das Bussystem bezeichnet die Verbindung zwischen einzelnen Komponenten, die zur Kommunikation untereinander dient.