Rechenarchitektur

Rechenarchitektur beschreibt den grundlegenden Aufbau eines Computers wie seine Komponenten zusammenarbeiten

Grundprinzipien sind immer noch bereits in den 1940er formuliert werden

Rechenarchitektur, Betriebssystem, Befehlsarchitektur

Geschichte: Von-Neumann-Architektur:

Die von-Neumann-Architektur arbeitet nach dem Prinzip des Fetch-Decode-Execute Zyklus. Dabei werden die Anweisungen sequentiell aus dem Speicher geladen, dekodiert und ausgeführt. Dies ermöglicht eine Vielzahl von Aufgaben, von einfachen Berechnungen bis hin zu komplexen Programmen.

Ein wesentlicher Vorteil der von-Neumann-Architektur ist die Flexibilität, da Programme einfach geändert werden können, ohne die Hardware zu beeinflussen. Allerdings gibt es auch Herausforderungen, wie das von-Neumann-Flaschenhals-Problem, das auftritt, weil sowohl Daten als auch Anweisungen über einen einzigen Bus transportiert werden, was die Geschwindigkeit der Verarbeitung einschränken kann.

Harvard-Architektur

Die Harvard-Architektur hat ihren Ursprung im elektromechanischen Computer Mark I, der 1944 in Zusammenarbeit zwischen IBM und der Harvard-Universität entwickelt wurde. Die Trennung von Befehlen und Daten ergab sich aus der Art und Weise, wie diese Informationen gespeichert wurden – Befehle auf Lochkarten und Daten auf Magnettrommeln.

Vorteile sind zum einen, dass man eine erhöhte Geschwindigkeit hat, da mehrere Befehle und Daten gleichzeitig verarbeitet werden können. Sowie die Sicherheit da die Trennung von Code und Daten das Sicherheitsrisiko von bspw. Buffer-overflows vermeidet.

Ein Nachteil ist, dass es bei weitem teurer ist. Die Architektur ist auch Komplexer.

Das Speicherwerk umfasst RAM und die Festplatten eines Computers

In der klassischen Von-Neumann-Architektur bezeichnet das Speicherwerk ausschließlich den Hauptspeicher (RAM).

Eine Festplatte gehört zum Massenspeicher (Sekundärspeicher), nicht zum Speicherwerk im engeren architektonischen Sinn.

Folglich sind Festplatten ein Teil des Speicherwerks in der von-Neumann Architektur

Diese Schlussfolgerung basiert auf der falschen ersten Aussage.

In der Von-Neumann-Architektur sind die Hauptbestandteile:

- Rechenwerk (ALU)

- Steuerwerk

- Speicherwerk (nur RAM)

- Ein-/Ausgabewerk

Das „von-Neumann-Bottleneck“ Problem

Das Bottleneck Problem beschreibt, die begrenzte Parallelität der Datenmenge welche zur gleichen Zeit verarbeitet kann, welches die Geschwindigkeit des Rechners beeinflusst. Dieses Problem kann behoben werden, durch das einsetzen von verbesserten / neuen Komponenten.

Bus-system

- Erklären Sie kurz die Aufgabe eines Bussystems im Computer

- Ordnen Sie den folgenden Beschreibungen den richtigen Bus zu:

- Überträgt Informationen wie Befehle oder Rechenergebnisse

- Entscheidet, ob gelesen oder geschrieben wird

- Legt fest, welche Speicherzelle angesprochen wird

- Ein Programm möchte den Wert an der Speicheradresse 0x0040AB12 lesen. Beschreiben Sie schrittweise, was dabei im Rechner passiert

- Welcher Bus wird zuerst benutzt?

- Welche Information liegt auf welchem Bus?

- Welche Rolle spielt der Steuerbus?

Aufgabe des Bussystems:

  - Es übernimmt die drei Hauptaufgaben:

    - Datenbus (transportieren von Daten zwischen Prozessor, Arbeitsspeicher und anderen Geräten)

    - Adressbus (Wohin werden die Daten gesendet)

    - Steuerbus (Koordiniert und steuert den Ablauf der Kommunikation)

Zuordnung

Überträgt Informationen wie Befehle oder Rechenergebnisse = Datenbus

Legt fest, welche Speicherzelle angesprochen wird = Adressbus

Entscheidet, ob gelesen oder geschrieben wird = Steuerbus

Ablauf

- Als erstes wird der Bus für die Adressbus benutzt

  - Adresse wird bereit gestellt