Netzwerke

- Netzwerk ist ein Verbund von Objekten die in Verbindung stehen

- Verbindungen ermöglichen Transport von Daten oder Objekten

- Netzwerk = Graph aus Knoten und Kanten

Zentrale vs Dezentrale Datenhaltung

Recherchieren Sie in diesem Zusammenhang aktueller Angebote, in denen insbesondere sensible Daten verwendet werden.

Bei Bereitstellung eines Online-Dienstes muss unterschieden werden zwischen: Zentraler Datenbereitstellung (serverbasiert) und Dezentraler Datenbereitstellung (bspw. Peer-to-Peer)

Zentral: Alle Informationen werden zentral auf einer Datenbank oder Cloud gespeichert. Das vereinfacht die Verwaltung und Analyse aber macht sie anfällig für Risiken. Beispielsweise bei den NAS werden alle Daten unteranderem bspw. Patientenakten, Verträge oder Finanzunterlagen gespeichert – fällt das System aus sind diese temporär nicht verfügbar.

Dezentral: Alle Informationen werden auf zwei oder mehreren verschiedenen Datenbanken oder Clouds gespeichert.

Grundlagen der Netzwerktechnik

- Ein Netzwerk ist die physikalische und logische Verbindung von Computersystemen

- Basiert auf Übertragungstechniken, Protokollen und Systemen, die die Kommunikation ermöglichen

- Ein netzwerkfähiges Betriebssystem stellt Ressourcen zur Verfügung

Vorteile gegenüber unvernetzten Computern

- Nutzen gemeinsamer Datenbestände

- Nutzen verfügbarer Ressourcen

- Teilen von Rechenleistung und Speicherkapazität

- Zentrales Steuern von Programmen und Daten

- Durchsetzen von Berechtigungen und Zuständigkeiten

- Durchsetzen Datenschutz und Datensicherheit

Netzwerkdimensionen

LAN = Local Area Network – Haushalt

WAN = Wide Area Network – bspw. Deutschland

GAN  = Global Area Network – Welt

Routing (Layer 2, 3) – BGP, RIP (Vortrag)

## 1. Einführung: Was ist Routing?

- Definition von Routing

- Aufgabe: Datenpakete vom Sender zum Empfänger weiterleiten

- Unterschied zwischen Switching und Routing

- Bedeutung für das Internet und Unternehmensnetzwerke

Beispiel: Wie findet ein Datenpaket von deinem PC zu einer Webseite seinen Weg?

## 2. OSI-Modell: Layer 2 und Layer 3

### Layer 2 – Sicherungsschicht (Data Link Layer)

- Arbeitet mit MAC-Adressen

- Geräte: Switches, Bridges

- Weiterleitung innerhalb eines lokalen Netzwerks (LAN)

- Beispiel: Kommunikation zwischen zwei PCs im selben Netzwerk

Wichtige Begriffe:

- MAC-Adresse

- Ethernet

- VLAN

### Layer 3 – Netzwerkschicht (Network Layer)

- Arbeitet mit IP-Adressen

- Geräte: Router

- Verbindet verschiedene Netzwerke miteinander

Wichtige Begriffe:

- IPv4 / IPv6

- Routing-Tabelle

- Gateway

## 3. Wie funktioniert Routing?

- Router vergleichen Ziel-IP mit ihrer Routing-Tabelle

- Auswahl des besten Pfades

- Weiterleitung an den nächsten Router (Next Hop)

Grafik-Idee: Mehrere Router zwischen Quelle und Ziel darstellen.

## 4. Routing-Arten

### Statisches Routing

- Routen werden manuell eingetragen

- Einfach, aber wenig flexibel

Vorteile:

- Wenig Ressourcenverbrauch

- Hohe Kontrolle

Nachteile:

- Hoher Verwaltungsaufwand

### Dynamisches Routing

- Router tauschen Informationen automatisch aus

- Netzwerke passen sich an Änderungen an

Beispiele:

- RIP

- OSPF

- BGP

## 5. RIP (Routing Information Protocol)

### Grundprinzip

- Eines der ältesten Routing-Protokolle

- Distance-Vector-Protokoll

- Verwendet die Anzahl der Hops als Metrik

### Funktionsweise

- Router senden regelmäßig ihre Routingtabellen an Nachbarn

- Kürzester Weg = wenigste Hops

### Eigenschaften

- Maximal 15 Hops

- Hop 16 = unerreichbar

- Einfach einzurichten

### Vorteile

- Leicht verständlich

- Geringe Komplexität

### Nachteile

- Langsame Konvergenz

- Nicht für große Netzwerke geeignet

Praxisbeispiel: Schulnetzwerk oder kleines Unternehmen

## 6. BGP (Border Gateway Protocol)

### Grundprinzip

- Wichtigstes Routing-Protokoll des Internets

- Path-Vector-Protokoll

- Verbindet autonome Systeme (AS)

### Was ist ein Autonomous System (AS)?

- Netzwerk eines Providers oder Unternehmens

- Besitzt eine eigene AS-Nummer

### Funktionsweise

- Router tauschen erreichbare Netzwerke aus

- Entscheidungen basieren auf Pfaden und Richtlinien

### Einsatzgebiete

- Internetprovider

- Große Unternehmen

- Cloud-Anbieter

### Vorteile

- Extrem skalierbar

- Weltweit einsetzbar

- Flexible Routing-Regeln

### Nachteile

- Komplexe Konfiguration

- Höherer Verwaltungsaufwand

Praxisbeispiel: Datenaustausch zwischen Internetprovidern.

## 7. Vergleich RIP und BGP

| Merkmal | RIP | BGP |
| --- | --- | --- |
| Typ | Distance Vector | Path Vector |
| Einsatz | Kleine Netzwerke | Internet |
| Metrik | Hop Count | AS-Pfad und Richtlinien |
| Skalierbarkeit | Gering | Sehr hoch |
| Konfiguration | Einfach | Komplex |
| Konvergenz | Langsam | Schnell und kontrolliert |

## 8. Aktuelles Praxisbeispiel

Wenn du den Vortrag moderner gestalten möchtest:

- Große Cloud-Anbieter wie Amazon Web Services, Microsoft und Google nutzen BGP für die Verbindung ihrer weltweiten Rechenzentren und Internetanbindungen.

- RIP wird heute hauptsächlich noch zu Lern- und Schulungszwecken oder in sehr kleinen Netzwerken eingesetzt.

## 9. Fazit

- Layer 2 nutzt MAC-Adressen und Switches.

- Layer 3 nutzt IP-Adressen und Router.

- RIP eignet sich für kleine Netzwerke und ist leicht verständlich.

- BGP bildet die Grundlage des globalen Internets und verbindet autonome Systeme weltweit.

# Routing im Netzwerk – Wie Daten ihren Weg finden

# Routing – Stichpunkte für den Vortrag

## 1. Einführung: Was ist Routing?

- Routing = Weiterleitung von Datenpaketen zum Ziel

- Router wählen den besten Weg zum Empfänger

- Switching → innerhalb eines Netzwerks

- Routing → zwischen verschiedenen Netzwerken

- Grundlage für das Internet

## 2. OSI-Modell: Layer 2 und Layer 3

### Layer 2 (Sicherungsschicht / Data Link Layer)

- Arbeitet mit MAC-Adressen

- Geräte:

  - Switch

  - Bridge

- Kommunikation innerhalb eines LANs

- Wichtige Begriffe:

  - MAC-Adresse

  - Ethernet

  - VLAN

### Layer 3 (Netzwerkschicht / Network Layer)

- Arbeitet mit IP-Adressen

- Gerät: Router

- Verbindet verschiedene Netzwerke

- Wichtige Begriffe:

  - IPv4

  - IPv6

  - Routing-Tabelle

  - Gateway

Merksatz:

- Switch = MAC-Adresse (Layer 2)

- Router = IP-Adresse (Layer 3)

## 3. Wie funktioniert Routing?

- Datenpaket enthält Ziel-IP

- Router prüft Ziel-IP

- Vergleich mit Routing-Tabelle

- Bester Pfad wird ausgewählt

- Weiterleitung an den Next Hop

- Mehrere Router bis zum Ziel möglich

Beispiel:
PC → Router A → Router B → Router C → Webserver

## 4. Routing-Arten

### Statisches Routing

- Routen manuell eingetragen

Vorteile:

- geringe Ressourcenbelastung

- hohe Kontrolle

Nachteile:

- hoher Verwaltungsaufwand

- keine automatische Anpassung

### Dynamisches Routing

- Router tauschen Informationen automatisch aus

- Anpassung bei Änderungen im Netzwerk

Vorteile:

- flexibel

- weniger Verwaltungsaufwand

Nachteile:

- komplexer

- höherer Ressourcenverbrauch

Beispiele:

- RIP

- OSPF

- BGP

## 5. RIP (Routing Information Protocol)

### Eigenschaften

- Distance-Vector-Protokoll

- Metrik = Hop Count

- Router tauschen Routing-Tabellen aus

- Kürzester Weg = wenigste Hops

### Besonderheiten

- Maximal 15 Hops

- 16 Hops = Ziel nicht erreichbar

### Vorteile

- einfach

- leicht verständlich

### Nachteile

- langsame Konvergenz

- schlecht skalierbar

### Einsatz

- kleine Netzwerke

- Ausbildung und Schulung

## 6. BGP (Border Gateway Protocol)

### Eigenschaften

- Wichtigstes Routing-Protokoll des Internets

- Path-Vector-Protokoll

### Autonomous System (AS)

- Eigenständig verwaltetes Netzwerk

- Besitzt eigene AS-Nummer

Beispiele:

- Internetprovider

- Unternehmen

- Cloud-Anbieter

### Funktionsweise

- Austausch erreichbarer Netzwerke

- Berücksichtigt:

  - AS-Pfad

  - Richtlinien

  - bevorzugte Verbindungen

### Vorteile

- sehr skalierbar

- weltweit einsetzbar

- flexible Routing-Regeln

### Nachteile

- komplexe Konfiguration

- hoher Verwaltungsaufwand

### Einsatz

- Internetprovider

- AWS

- Microsoft Azure

- Google Cloud

## 7. Vergleich RIP und BGP

| RIP | BGP |
| --- | --- |
| Distance Vector | Path Vector |
| Kleine Netzwerke | Internet |
| Hop Count | AS-Pfad |
| Geringe Skalierbarkeit | Hohe Skalierbarkeit |
| Einfach | Komplex |

## 8. Fazit

- Layer 2 → MAC-Adressen, Switches

- Layer 3 → IP-Adressen, Router

- Router nutzen Routing-Tabellen

- RIP → kleine Netzwerke, Hop Count

- BGP → Internet, Autonomous Systems

- Routing ermöglicht weltweite Kommunikation

QUIZ

 Was versteht man unter Routing?
→ Weiterleitung von Datenpaketen zum Ziel.

 Unterschied zwischen Switching und Routing?
→ Switching innerhalb eines Netzwerks, Routing zwischen Netzwerken.

 Mit welchen Adressen arbeitet Layer 3?
→ IP-Adressen.

 Auf welcher OSI-Schicht arbeitet ein Router?
→ Layer 3.

 Was ist ein Next Hop?
→ Nächster Router auf dem Weg zum Ziel.

 Ein Vorteil und Nachteil von statischem Routing?
→ Vorteil: einfache Kontrolle.
→ Nachteil: hoher Verwaltungsaufwand.

 Welche Metrik verwendet RIP?
→ Hop Count.

 Wie viele Hops unterstützt RIP maximal?
→ 15.

 Wofür steht BGP?
→ Border Gateway Protocol.

 Was ist ein Autonomous System (AS)?
→ Eigenständig verwaltetes Netzwerk.

 Wo wird BGP eingesetzt?
→ Im Internet.

 Ein Unterschied zwischen RIP und BGP?
→ RIP nutzt Hops, BGP nutzt AS-Pfade.

 Warum ist BGP wichtig?
→ Es verbindet autonome Systeme weltweit.

Netzwerke Klasse 13

Prüfungsaufgabe zum Wiederholen der Kenntnisse:

Im Browser wird http://rechenzentrum/startseite.html aufgerufen.

Folgende Dienste kommen zum Einsatz:

- Namensauflösung, Adressauflösung

- Sicherung der Ende-zu-Ende-Übertragung

- Aufruf der HTML-Seite

- Gesicherte Übertragung

- Automatische Adressvergabe

Erläutern Sie die Aufgaben der Dienste und geben Sie die den Diensten zugrundeliegende Protokolle an.

Lösung:

Namensauflösung: Der Rechnername wird in eine IP umgewandelt, dass dafür verwendete Protokoll lautet DNS (UDP)

Adressauflösung: Die gewonnene IP-Adresse wird in eine Mac-Adresse umgewandelt, damit das Datenpacket zur richtigen Adresse gelangt. Das wird mit ARP gemacht.

Sicherung der Ende-zu-Ende-Übertragung: TCP -> wird eine sichere Verbindung peer zu peer aufgebaut. Spricht zwischen Browser und Webserver

Aufruf der HTML seite: http -> Fordert die startseite.html vom Webserver an und überträgt diese dann zum Nutzer.

Gesicherte Übertragung: MAC -> Punk-zu-Punkt Übertragung mit Hilfe der Medienzugriffsprotokolle

Automatische Adress vergabe: DHCP-> Vergibt durch automatisch eine IP-Adresse, Subnetzumaske Gateway und DNS-server.

IPv4 lokaler Adressraum Übung

Bestimmen Sie jeweils:

- Die Netzklasse

- Die Standard-Netzmaske

- Die Netzadresse

- Die Broadcast-Adresse

- Die Anzahl nutzbarer Hosts

Lösung: 232 – Netzanteil,  232 – Netzanteil - 2

### 1. Netzklasse bestimmen

Bei der klassischen Klassen-Einteilung schaut man auf das erste Oktett:

10.52.13.7

| Klasse | 1. Oktett |
| --- | --- |
| A | 1–126 |
| B | 128–191 |
| C | 192–223 |

Da 10 zwischen 1 und 126 liegt, gehört die Adresse zur:

### 2. Standard-Netzmaske

Für Klasse A gilt die Standard-Netzmaske:

255.0.0.0

In CIDR-Schreibweise:

/8

Warum /8?
Die Netzmaske besteht binär aus:

11111111.00000000.00000000.00000000

Die ersten 8 Bit sind für das Netzwerk reserviert, die restlichen 24 Bit für Hosts.

### 3. Netzadresse bestimmen

Die IP lautet:

10.52.13.7

Die Netzmaske:

255.0.0.0

Bei Klasse A ist nur das erste Oktett der Netzanteil.

Also:

Netzanteil: 10
Hostanteil: 52.13.7

Die Host-Bits werden für die Netzadresse auf 0 gesetzt:

10.0.0.0

➡️ Netzadresse = 10.0.0.0

### 4. Broadcast-Adresse bestimmen

Für die Broadcast-Adresse werden alle Host-Bits auf 1 gesetzt.

Netzanteil bleibt:

10

Die drei Host-Oktette werden auf 255 gesetzt:

10.255.255.255

➡️ Broadcast-Adresse = 10.255.255.255

### 5. Anzahl der nutzbaren Hosts

Eine IPv4-Adresse hat insgesamt 32 Bit.

Bei /8 sind 8 Bit für das Netzwerk reserviert:

32 − 8 = 24 Host-Bits

Mit 24 Host-Bits gibt es:

2²⁴ = 16.777.216 Adressen

Davon können zwei nicht an normale Geräte vergeben werden:

- 10.0.0.0 → Netzadresse

- 10.255.255.255 → Broadcast-Adresse

Deshalb:

16.777.216 − 2 = 16.777.214

➡️ Nutzbare Hosts = 16.777.214